AIM: Characteristics study of Side Band power and  Frequencies in AM using MATLAB.

PROGRAM:

clc;

clear;

close all;

%% Parameters

Ac = 2;          % Carrier amplitude

Am = 1;          % Message amplitude

fc = 1000;       % Carrier frequency (Hz)

fm = 100;        % Message frequency (Hz)

Fs = 100000;     % Sampling frequency

t = 0:1/Fs:0.05; % Time vector

%% Signals

m = Am*cos(2*pi*fm*t);

c = Ac*cos(2*pi*fc*t);

%% Modulation Index

mu = Am/Ac;

%% AM Signal

am = (Ac + Am*cos(2*pi*fm*t)).*cos(2*pi*fc*t);

%% Demodulation

dem = abs(am);

[b,a] = butter(4,fm*2/Fs);

dem = filtfilt(b,a,dem);

%% FFT

N = length(am);

AM_FFT = abs(fft(am))/N;

f = (0:N-1)*(Fs/N);

%% Sideband Frequencies

USB = fc + fm;

LSB = fc - fm;

%% Power Calculation

Pc = Ac^2/2;

Psb = (mu^2*Pc)/4;

%% Plotting

figure('Name','AM Modulation','NumberTitle','off');

subplot(3,2,1)

plot(t,m)

title('Message Signal')

xlabel('Time (s)')

ylabel('Amplitude')

grid on

subplot(3,2,2)

plot(t,c)

title('Carrier Signal')

xlabel('Time (s)')

ylabel('Amplitude')

grid on

subplot(3,2,3)

plot(t,am)

title('AM Signal')

xlabel('Time (s)')

ylabel('Amplitude')

grid on

subplot(3,2,4)

plot(t,dem)

title('Demodulated Signal')

xlabel('Time (s)')

ylabel('Amplitude')

grid on

subplot(3,2,5)

plot(f,AM_FFT)

xlim([fc-3*fm fc+3*fm])

title('Sidebands')

xlabel('Frequency (Hz)')

ylabel('Magnitude')

grid on

subplot(3,2,6)

bar([Pc Psb Psb])

set(gca,'XTickLabel',{'Carrier','USB','LSB'})

title('Power Distribution')

ylabel('Power (W)')

grid on

%% Display Results

fprintf('Modulation Index = %.2f\n',mu);

fprintf('USB Frequency    = %d Hz\n',USB);

fprintf('LSB Frequency    = %d Hz\n',LSB);

fprintf('Carrier Power    = %.2f W\n',Pc);

fprintf('Sideband Power   = %.3f W\n',Psb);

RESULT:
The AM signal was successfully generated and analyzed in MATLAB.